项目名称：

大连水泥集团有限公司—2025年水泥窑超低排放

有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二五年九月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2025-SC004

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2025年09月05日，有意参加投标供货、施工的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881773/18840990716

传  真：0411-87881836

联系人：杨洪业

第一章  投标人须知

1.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.安全资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

5.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2025年9月10日上午9时会同相关工程技术人员为所有投标人进行答疑解答，或致电18840990716杨洪业预约解答。

6.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号： |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产处。 |
| 4 | 投标截止日期：2025年9月16日上午07:30前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本3份 |
| 7 | 本项目为分项综合单价报价，工程总价评选，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用要求，经验收合格。质保期壹年。 |
| 9 | 开标日期：2025年9月16日上午09:30 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司中控楼二楼会议室 |
| 10 | 项目预发施工日期：2025年9月22日——12月22日 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本三份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本一份、副本各三份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用综合单价报价总价评选，项目内容见附件“工程量估算表”、“施工规范及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程

建设地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂院内（大连市金州区七顶山街道金七路1号）

1.2  项目内容

1.2.1概述

大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程

1.2.2规定和标准

设计、制造、试验和材料原则上应满足中国国家标准（GB系列）和建筑行业标准的要求，工程质量满足国家、辽宁省、大连市现行工程质量验收标准和原设备生产厂家提供的技术资料、标准要求。质量目标：合格。

1.2.3项目内容：

详见附件： 附件一

1.2.4施工规范及要求

详见附件：附件二

1.2.4项目工期约定：

具备施工条件后，由招标方通知投标方，投标方5个工作日内施工设备及人员必须入厂准备施工，项目开工后90天结束。

1.2.5验收标准：

全部满足附件“施工规范及要求”且设计、制造、试验和材料满足中国国家标准（GB系列）和建筑行业标准的要求，工程质量满足国家、辽宁省、大连市现行工程质量验收标准和原设备生产厂家提供的技术资料、标准要求为验收合格。

四、货款结算方式

1、工程预付款：合同签订完毕，施工材料及施工准备之前不予支付预付款；

2、工程进度款：施工材料及施工准备全部进场,工程完成30%，后付至合同总价的30%；

3、全部工程竣工，验收合格支付到实际完成量的90%（含已付款）；

4、工程质量保修金：结算价款的10%，保修期满一年，复验无质量问题一次性付清（无息）。

5、货款支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑等。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

（1）开标后，直到宣布中标单位为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、信息，都不应向投标单位或评标无关的其他人泄露。

（2） 在投标文件的审查、澄清、评价和比较的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

（3）评标委员会可以要求投标单位澄清其投标文件中的有关内容。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

（4）本项目采用分项综合单价报价，总价评选方式，分两轮报价。评标委员会在第一轮报价评标过程中，根据投标总价以价低优先原则取前两名投标单位进行二次报价（在二次报价中投标人需说明对甲方的所有优惠条件），以总价最低单位中标。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程

招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：   年  月  日

格式2              报价一览表

|  | 项目内容 | 单位 | 综合单价（含税%） | 预估 工程量 | 预估分项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 排放改造 | 收尘器风管道延长及加装监测点 | 吨 |  | 55.8 |  | 以所用钢材重量核算 |
| 无组织 排放改造 | 落料点安装密封罩 | 吨 |  | 14.63 |  | 以所用钢材重量核算 |
|  | 皮带廊彩板密封 | 米 |  | 45 |  | 以密封长度结算 （高3宽3） |
|  |  |  |  | 118 |  | 以密封长度结算 （高3.3宽3.1） |
|  |  |  |  | 21 |  | 以密封长度结算 （高2.6宽3.3） |
|  | 配重皮带框架、 部分皮带廊道密封 | 平方米 |  | 1313 |  | 以密封部分面积结算 |
|  | 修补长廊两侧 及底部缝隙 | 平方米 |  | 146 |  | 以密封部分面积结算 |
|  | 风机消音器安装 | 个 |  | 2 |  | 以安装消音器数结算 （直径2米以上） |
|  |  | 个 |  | 46 |  | 以安装消音器数结算 （直径两米以内） |
|  | 收尘器拆、安 | 台 |  | 2 |  | 以收尘器数量结算 |
| 预估工程量总价 |  |  |  |  |  |  |
| 施工工期（天） |  |  |  |  |  |  |

投标报价表

一、报价须知：

所报的综合单价，应包括工程直接费、间接费、措施费、社会保险费、安全文明施工费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施期内的所有费用和风险、责任等各项应有费用。

1、综合单价确定

1.1 收尘器风管道延长及加装监测点：钢材、防锈漆、监测口由甲方提供；综合单价组成包括：施工设计（要求提供图纸）、钢件的制作、厂内运输、安装、除锈、探伤、油漆涂装、脚手架、吊装、墙面固定钻孔、管道开孔等全部工作内容以及氧气、乙炔、焊条等施工所用耗材。综合单价采用单位：元/t。

1.2落料点安装密封罩：

钢材、防锈漆由甲方提供；综合单价组成包括：施工设计（要求提供图纸）、钢件的制作、厂内运输、安装、除锈、探伤、油漆涂装、脚手架、吊装等全部工作内容以及氧气、乙炔、焊条等全部施工耗材。综合单价采用单位：元/t。

1.3皮带廊，配重皮带框架等彩板封闭：

所有材料由承包方提供，施工要求见无组织排放施工要求。综合单价包括：制作吊装、截料、运输、连接螺栓、包角、包边 、泛水、膨胀螺栓、焊条、密封发泡、丁基胶带、灯具、电缆线等全部工作内容。整体皮带密封综合单价采用单位：元/m；部分皮带以及框架密封综合单价采用单位：元/㎡。

1.4修补长廊两侧及底部缝隙：

除78.06底部腐蚀缝隙修补的钢板外，所有材料由承包方提供，施工要求见无组织排放施工要求。综合单价包括：制作吊装、截料、运输、连接螺栓、包角、包边 、泛水、膨胀螺栓、焊条等全部工作内容。综合单价采用单位：元/㎡。

1.5风机消音器安装：

消音器及配套法兰由甲方提供，依照消音器厂家技术要求进行安装。综合单价组成包括：安装、除锈、探伤、油漆、脚手架、吊装等全部工作内容以及氧气、乙炔、焊条等全部施工耗材。综合单价采用单位：元/个。

1.6收尘器拆装：

钢材、防锈漆由甲方提供；综合单价组成包括：施工设计（要求提供图纸）、钢件的制作、收尘器拆卸，道路运输、安装、控制柜安装调试、除锈、探伤、油漆涂装、脚手架、吊装等全部工作内容以及氧气、乙炔、焊条等施工所用耗材。综合单价采用单位：元/台。

2、以上施工内容标准详见：附件二：施工规范及要求

二、有关说明

1、本工程实际结算时，首先按照施工图纸、设计变更、现场签证，依据本招标文件的计算规则确定理论工程量。其中由甲方提供材料部分的工程量，理论量与过磅量（甲方磅秤为准）进行对比，取两者最低值为结算工程量。如现场施工与甲方技术要求有偏差的，甲方有权责令返工且返工消耗不计入结算数量总和。

2、综合单价中应考虑合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、施工机具进出场、安拆等，设备及材料二次倒运、人工价差、材料价差参考工程量的变化等其他各种因素造成的工程费用的增加或减少等。中标后中标单位应对综合单价承担以上风险责任，合同履行期内无论何种原因（经签证认可的除外）均不对综合单价进行调整；

3、各种材料的损耗、施工用具（含施工车辆）等不计入工程量，但均应包括在综合单价内；

4、本改造工程涉及范围广，工程量大，需一活一议，原则上甲方不变更施工要求，因甲方施工要求变更所导致的返工、施工量少量增加，承包方不得借故拒绝施工及增加施工费用。

三、服务承诺：

1.保修期内负责施工内容保修，服务及解决问题时间为：   小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：   年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之一非标件制作安装工程，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正、反面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正、反面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：    年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：    年   月   日

附件一：工程量估算

2025年超低排放工程量估算

| 序号 | 类别 | 项目内容 | 单位 | 烧成 分厂 | 制成 分厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 排放改造 | 收尘器风管道延长及加装监测点 | 吨 | 24.95 | 30.85 | 以所用钢材重量核算 |
| 2 | 无组织 排放改造 | 落料点安装密封罩 | 吨 | 6.80 | 7.83 | 以所用钢材重量核算 |
| 3 |  | 皮带廊彩板封闭 | 米 | 45 | 0 | 以密封长度结算 （宽3高3） |
|  |  |  | 米 | 0 | 118 | 以密封长度结算 （宽3.1高3.3） |
| 4 |  |  | 米 | 0 | 21 | 以密封长度结算 （高2.6宽3.3） |
| 5 |  | 配重皮带框架、部分皮带廊道密封 | 平方米 | 433 | 880 | 以密封部分面积结算 （1#-2#侧散项目需帮助安装自动门一扇） |
| 6 |  | 修补长廊两侧及底部缝隙 | 平方米 | 36 | 110 | 以密封部分面积结算 |
| 7 |  | 风机消音器安装 | 个 | 0 | 2 | 以安装消音器数结算（直径2米以上） |
| 8 |  |  | 个 | 8 | 38 | 以安装消音器数结算 （直径两米以内） |
| 9 |  | 收尘器拆、安 | 台 | 1 | 1 | 以数量结算 |

（注：以上工程量为估算，承包方若需准确实际工程量需现场测量，估算量仅做报价参考依据，具体改造施工地点详见：附件三 ）

附件二：施工规范及要求

一、有组织排放施工要求

1、此次有组织超低排放工作为在收尘管道安装监测口及配套监测平台，排放监测点位选择标准及配套平台施工规范如下：

（1）监测口选择：监测口测量风管道断面进风侧须保证4倍直径内无弯头、消音器等影响进风质量因素；测量断面出风侧须保证2倍直径内无弯头、消音器，出风口等影响出风质量因素。

（2）监测口距离坠落高度基准面2米以上时应配套建设永久、安全、便于采样及测试的工作平台。工作平台距坠落高度基准面大于0.5米且小于2米（含2米）时可选用钢直梯到达平台。工作平台距坠落高度基准面2米以上时须建设钢斜梯或钢旋梯到达平台。平台、钢直梯、钢旋梯和刚斜梯建设标准如下：

| 平台标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 标准 | 材质 |
| 1 | 平台距监测管道 | ≤10mm |  |
| 2 | 平台护栏高度 | ≥1200mm | DN25镀锌管 |
| 3 | 平台距采样孔高度 | 1250mm |  |
| 4 | 平台踢脚板 | 高度100mm，底部距地面5mm |  |
| 5 | 平台宽度及长度 | 监测断面≤1m的，宽度1550mm 监测断面＞1m的，宽度2050mm 平台长度2050mm | 4mm花纹钢板 |
| 6 | 颜色 | 护栏黄黑间隔，平台灰色 |  |
| 7 | 平台立柱 | 地脚螺栓固定 | 10#槽钢 |
| 8 | 平台主梁 |  | 10#槽钢 |
| 9 | 次梁 | 间距500mm | 50mm*50mm*5mm角钢 |

| 钢直梯标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏棍 | 第1级距地面400mm，垂直间距270mm | DN20镀锌管 |
| 2 | 梯梁 | 梯梁间宽度450mm，距后侧结构表面200mm，底部螺栓固定 | DN25镀锌管 |

| 钢斜梯标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢斜梯倾角角度 | ≤38° |  |
| 2 | 斜梯内侧净宽度 | 800mm |  |
| 3 | 斜梯踏板 | 踏板宽度240mm，踏板前端、末端需另作90度弯折处理，弯折部分高度为20mm，顶部踏板上表面与平台平面一致无空隙 | 厚度4mm花纹钢板 |
| 4 | 斜梯踏步高度 | 190mm |  |
| 5 | 相邻踏板前后重叠 | 20mm |  |
| 6 | 斜梯扶手 | 连续可抓握，末端以向下曲折200mm结束 | DN25镀锌管 |
| 7 | 扶手立柱 | 支撑扶手的立柱从第一级踏板开始设置 立柱高度1050mm 立柱间距1000mm | 40mm*40mm*4mm角钢 |
| 8 | 扶手中间栏杆 | 2根，间距平均分布 | 30mmX4mm的扁钢 |

| 序号 | 内容 | 统一规格 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢旋梯倾角角度 | ≤38° |  |
| 2 | 钢旋梯内侧净宽度 | 800mm |  |
| 3 | 钢旋梯踏板 | 踏板宽度220mm，顶部踏板上表面与平台平面一致无空隙，上下踏板之间形成平面角度8°踏步前后弯折90度20mm。 | 厚度4mm花纹钢板 |
| 4 | 钢旋梯踏步高度 | 220mm |  |
| 5 | 相邻踏板前后重叠 | 15mm |  |
| 6 | 钢旋梯梯梁 | 180mm*8mm |  |
| 7 | 梯梁支架 | 焊接，水平间距1900mm | 50mm*50mm*5mm角钢 |
| 8 | 钢旋梯扶手 | 连续可抓握，末端以曲折端结束（垂直向下200mm） | 外径为32.5mm，壁厚3mm的圆形管材 |
| 9 | 扶手立柱 | 支撑扶手的立柱从第一级踏板开始设置 立柱高度1050mm 立柱间距1000mm | 40mm*40mm*4mm角钢 |
| 10 | 扶手中间栏杆 | 2根，间距平均分布 | 30mmX4mm的扁钢 |

2、涂装工艺按有关标准规定进行，钢材在涂装前进行表面喷（抛）丸除锈处理，达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级后，再进行涂漆。表面必须均匀、细致、光亮、完整、色泽一致无缺陷。

3、所有钢结构表面均需涂装，涂装一遍底漆一遍面漆。涂漆漆膜厚度：底漆层的漆膜干膜厚度在40μm；面漆层的漆膜干膜厚度在80μm；漆膜干燥总厚度在120μm；密闭箱体底漆层的漆膜干膜厚度在50μm以上。面漆颜色需与买方沟通确定。

4、施工中涉及延伸收尘管道的，需将收尘管道与距离最近的固定墙体等固定设施固定，固定方式包括但不局限于膨胀螺栓固定等。施工中所涉及收尘管道无防雨帽需在管道出口加装防雨帽。

5、施工中涉及更改原有收尘风机固定装置的需在改造后收尘管道进、出口使用50角钢焊接加装1.5倍直径大小的方形固定平台，固定平台与地面需采用膨胀螺栓固定（有条件的直接焊接也可）。

6、施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂士、水泥块、彩钢板等)，分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

7、施工过程中技术要求、施工方案如有调整或异议，需经甲方同意，最终满足甲方技术标准要求。

二、无组织排放施工要求

1.皮带廊，配重皮带等彩板封闭施工要求：

（1）廊道钢结构施工标准必须达到风载荷0.65KN/㎡，可抵御五十年一遇风、雪灾害天气（室内皮带秤可适当降低风载荷要求）。

（2）皮带机彩钢板廊道安装施工，墙面固定柱采用3mm厚100*50方钢，间距不超过2.5m；主梁采用3mm厚100*50方钢，横向间距不超过2.5m，固定墙面及屋面的檀条采用1.5mm厚40*60方钢，墙面檀条间距不得大于1.5米，屋面条间距不得大于1.5米，面板采用0.8mm厚彩钢板，颜色为AB501海蓝，廊道两侧每隔2.2-2.5米安装阳光板(1.5mm厚)一道(要求间距无肉眼可见区别)，廊道两侧楼梯附近，按照需求安装彩钢板门，彩钢板门制作为“日”字型中间带斜拉筋。以上墙面屋面水平彩钢板固定钉间距不得大于200mm。（22.02皮带机廊道密封需各钢结构梁、柱采用3mm厚100*100方钢，其余要求不变）

（3）彩板搭接处要求使用彩板专用丁基胶带密封，彩板墙与顶棚及地面（或砖砌基础）之间要用聚乙烯发泡密封并清理掉溢出的多余发泡；廊道密封墙板与廊道两侧外沿之间安装时不能留间隙，安装完毕后用发泡密封；照明灯要求为100W压铸飞碟免维护LED一体光源灯，灯距不大于8米，灯杆高度根据封闭廊道高度与甲方确定，含电缆（3*2.5平方）、穿线管、铺设等配套设施，更换下来的电缆电线交有甲方回收。

（4）以上所使用的材料均为国标(GB)，材料进厂后，甲方将对材料进行抽检。抽检不合格甲方有权让承包方返工所有不合格施工内容。且返工工期计入施工总工期内。工期超出按合同工期要求执行。

（5）施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂士、水泥块、彩钢板等)，分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

2.修补长廊两侧及底部缝隙施工要求：

（1）底部缝隙封堵包括电缆桥架部分采用1mm钢板，现场制作或压型，与廊道相连接处须电焊牢固，钢板及焊接处，依照有组织排放涂装要求涂装。施工后不得影响整体皮带廊强度，施工标准必须达到风载荷0.65KN/㎡，可抵御五十年一遇风、雪灾害天气。

（2）彩板部分按照“皮带廊，配重皮带等彩板封闭”要求进行修补。

修补皮带廊两侧缝隙需按皮带廊整体密封要求加装檀条间距不得大于2.5米。

（3）78.06皮带底部腐蚀缝隙需用4MM厚钢板封堵走台楼梯及皮带下腐蚀处。

（4）以上所使用的材料均为国标(GB)，材料进厂后，甲方将对材料进行抽检。抽检不合格甲方有权让承包方返工所有不合格施工内容。且返工工期计入施工总工期内。工期超出按合同工期要求执行。

（5）施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂士、水泥块、彩钢板等)，

分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

3.消音器安装施工要求：

（1）按照消音器厂家技术要求施工。

（2）消音器及消音器安装涉及到施工的管道需按有组织排放涂装要求进行涂装。

（3）施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂士、水泥块、彩钢板等)，

分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

4.落料点安装密封罩：

落料点安装密封罩须考虑现场设计，并出具图纸，经甲方同意后方可施工，设计施工原则为省时省料达到密封落料点的要求。施工过程中产生的建筑垃圾(污泥、杂士、水泥块、钢板等)，分好类并按照甲方要求，由乙方运送到指定地点。

5.收尘器拆、安：

（1）收尘器拆装运输要做到不损伤本体，避免金属尖锐碰撞，保证箱体密封性。

（2）涉及到滤袋安装必须在所有焊接、打磨和切割作业完成后进行；滤袋与孔配合严密，压条紧实；不得扭曲、挤压，要求自然下垂。

（3）进出口风管道安装必须使用密封垫片并均匀紧固螺栓。

（4）收尘器固定时需用水平仪抄平，固定牢固可靠，必要时做水泥灌浆基础，风载荷0.65KN/㎡以上，可抵御50年一遇恶劣天气。

（4）电气仪表系统要保证按图接线，所有走线需穿镀锌管。

（5）安装后要进行密封性检查，空载调试要求设备运行平稳，无异常噪音、振动。

附件三：改造施工位置

| 烧成分厂各分项改造施工位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收尘风管道延长及加装监测点 |  | 落料点安装密封罩 |  | 修补长廊两侧及底部缝隙 |  |
| 序号 | 排放口名称 | 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 |
| 1 | 原料粉煤灰库上 除尘排气筒 | 1 | 铲车-下料口 | 1 | 斜拉链主体 |
| 2 | 原料配料站石灰石库顶 除尘排气筒 | 2 | 2306皮带机头落料点- 3501分料阀 |  |  |
| 3 | 窑头和窑尾粉煤仓 共用除尘排气筒 | 3 | 电石渣料斗 | 风机消音器安装 |  |
| 4 | 窑尾废气排气筒 | 4 | 石灰石配料库- 3504皮带秤 | 序号 | 改造地点 |
| 5 | 煤粉制备大除尘器 排气筒 | 皮带廊彩板密封 |  | 1 | 原料粉煤灰库上 除尘排气筒 |
| 6 | 窑头除尘排气筒 | 序号 | 改造地点 | 2 | 煤粉制备大除尘器 排气筒 |
| 7 | 进原料磨皮带 除尘排气筒 | 1 | 2202皮带机头- 2203-1堆料机 | 3 | 进原料磨皮带 除尘排气筒 |
| 8 | 大熟料圆库库顶 除尘排气筒 | 配重皮带框架 部分皮带廊道密封 |  | 4 | 大熟料圆库库顶 除尘排气筒 |
| 9 | 新熟料库上 除尘排气筒 | 序号 | 改造地点 | 5 | 新熟料库上 除尘排气筒 |
| 10 | 生料均化库顶 除尘排气筒 | 1 | 2202框架密封 | 6 | 生料均化库顶 除尘排气筒 |
| 11 | 脱硫除尘器 排气筒 | 2 | 2301皮带机尾受料点 | 7 | 脱硫除尘器排气筒 |
| 12 | 危废暂存库废气 排气筒 | 3 | 2306皮带机尾受料点 | 8 | 原煤仓顶收尘 |
| 13 | 入原料配料站皮带 转运点收尘排放口 | 4 | 3508皮带机头落料点-4103分料阀 |  |  |
| 14 | 入原煤仓2段皮带机头 收尘 | 5 | 4104皮带秤 | 收尘器拆、安 |  |
| 15 | 原煤仓顶收尘 | 6 | 石灰石堆棚 | 序号 | 改造地点 |
| 16 | 入窑提升机 除尘排气筒 | 7 | 71.04配重密封 | 1 | 煤棚铲车-下料口 |
| 17 | 生料均化库出库斜槽 除尘排气筒 | 8 | 2301皮带主体 |  |  |
| 18 | 入石灰石圆堆皮带 除尘器排气筒 | 9 | 2306皮带主体 |  |  |

| 制成分厂各分项改造施工位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收尘风管道延长及加装监测点 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 |
| 1 | 石膏输送皮带转折点 除尘排气筒 | 17 | 1#水泥磨除尘排气筒 | 33 | 2#辊压机下料皮带 除尘排气筒 |
| 2 | 水泥配料站矿渣库 库顶除尘排气筒 | 18 | 2#水泥磨除尘排气筒 | 34 | 水泥库去水泥钢仓斜槽1#除尘排气筒 |
| 3 | 1#钢仓仓顶 除尘排气筒 | 19 | 1#辊压机除尘排气筒 | 35 | 水泥库去水泥钢仓斜槽2#除尘排气筒 |
| 4 | 2#水泥钢仓 除尘排气筒 | 20 | 2#辊压机除尘排气筒 | 36 | 集装箱装车机 除尘排气筒 |
| 5 | 水泥配料站熟料库 库顶除尘排气筒 | 21 | 1#选粉机除尘排气筒 | 37 | 制成配料站库下1#皮带除尘排气筒 |
| 6 | 粉煤灰库库顶除尘 | 22 | 2#选粉机除尘排气筒 | 38 | 出水泥库库下1#斜槽 除尘排气筒 |
| 7 | 1#水泥库库顶 除尘排气筒 | 23 | 1#包装机除尘排气筒 | 39 | 出水泥库库下2#斜槽 除尘排气筒 |
| 8 | 2#水泥库库顶 除尘排气筒 | 24 | 2#包装机除尘排气筒 | 40 | 制成配料站库下2#皮带除尘排气筒 |
| 9 | 3#水泥库库顶 除尘排气筒 | 25 | 1#、2#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 41 | 熟料散装 |
| 10 | 4#水泥库库顶 除尘排气筒 | 26 | 3#、4#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 42 | 水泥配料站石灰石 出库皮带除尘1#排气筒 |
| 11 | 5#水泥库库顶 除尘排气筒 | 27 | 5#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 43 | 水泥配料站石灰石 出库皮带除尘2#排气筒 |
| 12 | 6#水泥库库顶 除尘排气筒 | 28 | 10#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 44 | 袋装水泥输送皮带 收尘排放口 |
| 13 | 7#水泥库库顶 除尘排气筒 | 29 | 出1#水泥磨斜槽 除尘排气筒 | 45 | 核电熟料库 库侧放散收尘排放口 |
| 14 | 8#水泥库库顶 除尘排气筒 | 30 | 出2#水泥磨斜槽 除尘排气筒 | 46 | 水泥配料站石灰石 库顶收尘 |
| 15 | 9#水泥库库顶 除尘排气筒 | 31 | 入包装机料仓斜槽 除尘排气筒 | 47 | 新矿渣粉库除尘排气筒 |
| 16 | 10#水泥库库顶 除尘排气筒 | 32 | 1#辊压机下料皮带 除尘排气筒 |  |  |

| 制成分厂各分项改造施工量位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 落料点安装密封罩 |  | 配重皮带框架 部分皮带廊道密封 |  |
| 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 |
| 1 | 新水泥辅材堆棚 | 1 | 7805皮带主体 |
| 2 | 水泥辅材堆棚 | 2 | 4816混合皮带主体 |
| 3 | 7806皮带头部-分料阀 | 3 | 4817混合皮带主体 |
| 4 | 分料阀-4802可逆皮带尾部 | 4 | 8708小仓- 8708包装机 |
| 皮带廊彩板密封 |  | 5 | 8708包装机- 8712皮带尾部 |
| 序号 | 改造地点 | 6 | 8712皮带头部-8730皮带尾部 |
| 1 | 4802可逆皮带主体 | 7 | 8730皮带头部- 2台装车机 |
| 2 | 8712皮带主体 | 8 | 8709小仓- 8709包装机 |
| 3 | 8730皮带主体 | 9 | 8709包装机- 8713皮带尾部 |
| 4 | 8713皮带主体 | 10 | 8713皮带头部- 8731皮带尾部 |
| 5 | 8731皮带主体 | 11 | 8731皮带头部- 2台装车机 |
|  |  | 12 | 1# 2#库侧散 |
| 修补长廊两侧及底部缝隙 |  |  |  |
| 序号 | 改造地点 | 收尘器安装 |  |
| 1 | 7805皮带主体 | 序号 | 改造地点 |
| 2 | 7806皮带主体 | 1 | 4802可逆皮带头部- 石灰石库 |

| 制成分厂各分项改造施工位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消音器安装 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 | 序号 | 改造地点 |
| 1 | 石膏输送皮带转折点 除尘排气筒 | 14 | 8#水泥库库顶除尘排气筒 | 27 | 出1#水泥磨斜槽 除尘排气筒 |
| 2 | 水泥配料站矿渣库库顶 除尘排气筒 | 15 | 9#水泥库库顶除尘排气筒 | 28 | 出2#水泥磨斜槽 除尘排气筒 |
| 3 | 1#钢仓仓顶除尘排气筒 | 16 | 10#水泥库库顶除尘排气筒 | 29 | 入包装机料仓斜槽 除尘排气筒 |
| 4 | 2#水泥钢仓除尘排气筒 | 17 | 1#辊压机除尘排气筒 | 30 | 1#辊压机下料皮带 除尘排气筒 |
| 5 | 水泥配料站熟料库 库顶除尘排气筒 | 18 | 2#辊压机除尘排气筒 | 31 | 2#辊压机下料皮带 除尘排气筒 |
| 6 | 粉煤灰库库顶除尘 | 19 | 1#选粉机除尘排气筒 | 32 | 水泥库去水泥钢仓斜槽1#除尘排气筒 |
| 7 | 1#水泥库库顶除尘排气筒 | 20 | 2#选粉机除尘排气筒 | 33 | 水泥库去水泥钢仓斜槽2#除尘排气筒 |
| 8 | 2#水泥库库顶除尘排气筒 | 21 | 1#包装机除尘排气筒 | 34 | 集装箱装车机 除尘排气筒（2台） |
| 9 | 3#水泥库库顶除尘排气筒 | 22 | 2#包装机除尘排气筒 | 35 | 袋装水泥输送皮带 收尘排放口 |
| 10 | 4#水泥库库顶除尘排气筒 | 23 | 1#、2#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 36 | 水泥配料站 石灰石库顶收尘 |
| 11 | 5#水泥库库顶除尘排气筒 | 24 | 3#、4#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 37 | 新矿渣粉库除尘排气筒 |
| 12 | 6#水泥库库顶除尘排气筒 | 25 | 5#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 | 38 | 主排风机2台 |
| 13 | 7#水泥库库顶除尘排气筒 | 26 | 10#水泥库卸料斜槽及散装机共用除尘排气筒 |  |  |

-附件四：

进驻大连水泥厂的外协单位需提供相关资料的清单

以下材料需提供复印件（承包单位盖章）：

1.营业执照

2.资质证书

3.从事特种生产活动的安全生产许可证

4.主要负责人及安全生产管理人员具备与从事的业务相对应的安全培训资格证

5.特种（含特种设备）作业人员资格证

6.全员安全生产责任制

7.与承揽作业相关的安全管理规章制度、安全技术操作规程

8.与承揽作业相关的应急预案或现场处置方案

9.与承揽作业相关设备的检验报告，使用证

10.进场作业人员台账（并提供与名单相对应的特种(设备)作业资格证等证件复印件）

11.依法参加工伤保险的证明（或与工伤保险赔付额等额的意外伤害保险等证明）

12.劳保发放记录

13.企业用工合同复印件

14.人员（三级）安全教育档案（承包方进行）

15.工程合同复印件

16.安全技术方案（需交代组织设计、检修方案等内容，并进行风险辨识，制定风险管控措施）

联系人：高扬                       电话：18840990840